# monitor_dual_topics.py (상태표시 0/1만 오버레이하는 버전)

from picamera2 import Picamera2

import cv2, numpy as np, time, argparse, os

import paho.mqtt.client as mqtt

def parse_roi(s):

if s is None: return None

x, y, w, h = map(int, s.split(","))

return (x, y, w, h)

def crop(img, roi):

if roi is None: return img

x, y, w, h = roi

return img[y:y+h, x:x+w]

def main():

ap = argparse.ArgumentParser()

ap.add_argument("--brake-cam",  type=int, default=0, help="브레이크 카메라 인덱스")

ap.add_argument("--accel-cam",  type=int, default=1, help="액셀 카메라 인덱스")

ap.add_argument("--width",      type=int, default=640)

ap.add_argument("--height",     type=int, default=480)

ap.add_argument("--broker",     type=str, default="localhost")

# 임계값(카메라별 개별 설정)

ap.add_argument("--th-bin-brake", type=int, default=30)

ap.add_argument("--th-bin-accel", type=int, default=30)

ap.add_argument("--area-brake",   type=int, default=10000)

ap.add_argument("--area-accel",   type=int, default=10000)

# ROI: "x,y,w,h"

ap.add_argument("--roi-brake", type=str, default=None)

ap.add_argument("--roi-accel", type=str, default=None)

# MQTT 토픽 (요청대로 고정 기본값)

ap.add_argument("--topic-brake", type=str, default="brake/foot")

ap.add_argument("--topic-accel", type=str, default="accel/foot")

# 헤드리스(표시창 끄기)

ap.add_argument("--headless", action="store_true")

args = ap.parse_args()

size = (args.width, args.height)

roi_brake = parse_roi(args.roi_brake)

roi_accel = parse_roi(args.roi_accel)

# 기준 이미지 로드

ref_b = cv2.imread("average_brake.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

ref_a = cv2.imread("average_accel.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

if ref_b is None or ref_a is None:

raise FileNotFoundError("average_brake.jpg 또는 average_accel.jpg 가 없습니다. 먼저 save_reference_dual.py 실행하세요.")

if roi_brake: ref_b = crop(ref_b, roi_brake)

if roi_accel: ref_a = crop(ref_a, roi_accel)

# MQTT

client = mqtt.Client()

client.connect(args.broker, 1883, 60)

# 카메라 준비

cam_b = Picamera2(args.brake_cam)

cam_a = Picamera2(args.accel_cam)

cam_b.configure(cam_b.create_video_configuration(main={"size": size}))

cam_a.configure(cam_a.create_video_configuration(main={"size": size}))

cam_b.start(); cam_a.start()

time.sleep(2)

print("[INFO] 실행 중... 'q' 종료")

last_pub = 0

try:

while True:

# --- 브레이크 카메라 ---

fb = cam_b.capture_array()

gb = cv2.cvtColor(fb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

if roi_brake: gb = crop(gb, roi_brake)

diffb = cv2.absdiff(ref_b, gb)

_, thrb = cv2.threshold(diffb, args.th_bin_brake, 255, cv2.THRESH_BINARY)

areab = int(cv2.countNonZero(thrb))

trigb = 1 if areab > args.area_brake else 0  # 1=변화 감지, 0=정상

# --- 액셀 카메라 ---

fa = cam_a.capture_array()

ga = cv2.cvtColor(fa, cv2.COLOR_RGB2GRAY)

if roi_accel: ga = crop(ga, roi_accel)

diffa = cv2.absdiff(ref_a, ga)

_, thra = cv2.threshold(diffa, args.th_bin_accel, 255, cv2.THRESH_BINARY)

areaa = int(cv2.countNonZero(thra))

triga = 1 if areaa > args.area_accel else 0

# MQTT 전송 (요청 형식: "brake : X", "accel : Y")

now = time.time()

if now - last_pub >= 0.5:

client.publish(args.topic_brake, f"brake : {trigb}")

client.publish(args.topic_accel, f"accel : {triga}")

print(f"brake : {trigb} | accel : {triga}")

last_pub = now

# 화면 표시: 0/1 상태만 오버레이(수치/면적 미표시)

if not args.headless:

# 상태 텍스트와 색상 (정상=0: 초록, 감지=1: 빨강)

def put_status(img_gray, label, trig):

img = cv2.cvtColor(img_gray, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

color = (0, 255, 0) if trig == 0 else (0, 0, 255)

text  = f"{label}: {trig}"

cv2.rectangle(img, (8, 8), (220, 50), (0,0,0), -1)  # 반투명 대신 검정 박스

cv2.putText(img, text, (16, 40),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, color, 2, cv2.LINE_AA)

return img

vb = put_status(gb, "BRAKE", trigb)

va = put_status(ga, "ACCEL", triga)

view = np.hstack([vb, va])

cv2.imshow("BRAKE (left) | ACCEL (right)   [status only]", view)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

finally:

if not args.headless:

cv2.destroyAllWindows()

cam_b.close(); cam_a.close()

client.disconnect()

if __name__ == "__main__":

main()